# Projet : Serre horticole

- Objectif de la séance :

Début de création du PCB, création du schéma électrique pour la connectique et pour l’alimentation, recherche des composants.

Définition des blocs

Pour la prochaine séance : continuation du schéma électrique

Elias familiarision avec Onshape pour le design 3D de la boîte du PCB et possibles autres utilités. (Impression 3D)

- Préparation du PCB :

- STM32 Nucléo

- Sonde de sol :

Utilisation en 3.3V lecture des valeurs sur les ports ADC

Filtre anti-bruit : Résistance 1kΩ + Condensateur 100nF sur le GND

Protection ESD : Diode TVS 3.3V

Câblage : Conn_01x03_Pin

- Alimentation :

Câblage : Conn_01x02_Pin si pompe consomme < 3A sinon Bornier 2 pôles Screw_terminal_01x02

Polyfuse 3.0A hold exemple : Bourns MF-R300

Diode Schottky série 40v

Diode TVS pour le 12V

- Contraintes :

Résistance de gate ~220Ω pour chaque MOFSET

Résistance pull down pour empêcher la pompe de démarrer toute seule entre la gate et la source

Diodes Schottky indispensables pour la pompe

Pour tous les capteurs avec un fil long rajouter un filtre passe-bas a chaque sortie